REGOLAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E PRIVATA ESTERNA

(Ad integrazione del  Regolamento Edilizio Comunale)

Norme per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Art.  1

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione, dovranno essere eseguiti secondo criteri “a ridotto consumo energetico con basso fattore di abbagliamento e antiinquinamento luminoso”.

Dall’entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri successivamente indicati. Inoltre quelle già esistenti nel territorio del Comune dovranno essere sostituite, modificate o utilizzate secondo le modalità esposte nei successivi articoli entro cinque anni dallo stesso termine.

Art.  2

Sono considerate a “ridotto consumo energetico con basso fattore di abbagliamento e anti – inquinamento luminoso” solo le sorgenti di luce con ottiche “cut-off” con intensità luminosa massima, a 90° dalla verticale, non superiore a 10 cd per 1000 lumen e, a 70° , non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con vetri di protezione piatti ad incasso equipaggiate con lampade a vapori di sodio ad alta pressione o comunque con efficienza non inferiore a 90 lumen/Watt. Gli impianti utilizzanti dette ottiche dovranno, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico, essere equipaggiati dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le 23 durante il periodo di ora solare e dopo le 24 nel periodo di vigenza dell’ora legale:

a) orologi o dispositivi notte-mezzanotte;

b) cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 W;

c) riduttori di flusso luminoso per lampade con potenze uguali o superiori a 100 W.

Le ottiche, negli impianti di uso stradale o similare, ovvero nell’illuminazione di piazzali, svincoli e parcheggi, anche se privati, dovranno essere montate parallelamente alla superficie da illuminare o con inclinazione massima di 5° e preferibilmente su pali dritti usando, in caso di necessità, ottiche del tipo asimmetrico.

Le ottiche preesistenti, montate diversamente da come specificato al comma precedente, potranno essere adeguate ai criteri esposti anche mediante il solo soddisfacimento della condizione sulla inclinazione delle stesse secondo i valori indicati.

Art.  3

Tutte le sorgenti di luce altamente disperdenti ed inquinanti quali globi, lanterne e similari, dovranno essere munite, da parte delle Ditte fornitrici o degli utilizzatori, di alette frangiluce con la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso l’alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, ovvero di altro tipo di frangiluce funzionalmente equipollente, ovvero ancora di apposito schermo metallico in grado di ospitare almeno il 60% del corpo lampada e dirigente a terra il flusso luminoso, in modo da contenere entro le 30 cd/1000 lumen il flusso disperso a 90° e oltre, o comunque non eccedente i valori previsti  ; in dette ottiche i vetri di protezione dovranno essere realizzati in materiale trasparente, chiaro o fumè, e liscio.

E’ ammesso l’uso di lampade elettroniche a basso consumo purché secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

Art.  4

L’obbligatorietà dell’uso di lampade al sodio non è prevista per gli impianti sportivi. In ogni caso dovranno però essere impiegati criteri e mezzi per

evitare fenomeni di dispersione della luce verso l’alto o al di fuori dei suddetti impianti mediante un rigoroso controllo dell’inclinazione delle ottiche e dell’angolo di apertura del fascio luminoso, privilegiando l’uso di ottiche asimmetriche.

Art.  5

E’ vietato utilizzare, per l’illuminazione pubblica e privata esterna, fasci di luce orientati dal basso verso l’alto. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli stradali e ferroviari, complessi industriali e commerciali di ogni tipo, dovranno obbligatoriamente avere, rispetto all’orizzontale, un’inclinazione non superiore a 30°, se simmetrici, nonché idonei schermi e/o alette mobili per evitare dispersioni verso l’alto, se necessario, del flusso luminoso, e a 0° se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare.

Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie e/o indicanti attività commerciali e similari, non dotate di luce propria.

Nell’illuminazione di edifici dovrà essere utilizzata la tecnica “radente dall’alto”; solo nei casi di assoluta impossibilità di attuazione della stessa, e per soggetti di particolare e comprovato pregio architettonico, è prevista deroga. In tal caso i fasci di luce dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi, privilegiando ottiche del tipo orientabile a direzione ed apertura selettiva, ed eventualmente prevedendo la diminuzione di potenza impegnata dopo le ore 24.

E’ ammessa deroga alle disposizioni del presente articolo per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e della difesa. E’ altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Art.  6

Il Comune sottopone al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche se a scopo pubblicitario. A tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti del presente regolamento e, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia al Comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della Legge 5.3.90 n 46 per gli impianti esistenti all’interno degli

edifici.

La procedura sopra descritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica.

La cura e gli oneri del collaudo sono a carico dei committenti degli impianti.

Art.  7

(disposizioni transitorie e finali)

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune, nell’ambito dei finanziamenti all’uopo assegnati e/o destinati, e ogni altro soggetto pubblico o privato, dovrà sostituire o adeguare tutte le sorgenti luminose non rispondenti ai criteri indicati per ridurre il consumo energetico, l’abbagliamento  e l’inquinamento luminoso stabilendo, in via preventiva, la spesa minima di lire un miliardo per il primo ed il secondo anno di interventi e di quantificare gli interventi successivi in misura pari al risparmio energetico ottenuto, previa adozione dei relativi atti deliberativi di integrazione al bilancio dell’anno 1999.

Le modifiche non comportanti spesa dovranno essere attuate entro mesi dodici dall’approvazione del presente regolamento.

Per l’adeguamento degli impianti si potrà procedere anche alla sola installazione di appositi schermi sulle armature, alla sostituzione dei vetri di protezione e delle lampade, alla modifica dell’inclinazione delle sorgenti, ovvero ancora alla semplice rimozione dei vetri protettivi, purché detti accorgimenti assicurino caratteristiche finali analoghe a quanto disposto nel presente regolamento.