|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Linee Guida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Illuminazione Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### Insegne Pubblicitarie e Vetrine |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Fasci di Luce: Vietati ovunque |  |  |  |  |  |  |  | Coordinamento per la protezione del cielo notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le insegne pubblicitarie dotate di illuminazione propria (scatolati, pannelli luminosi, neon, etc..) non devono essere sovradimensionate e devono limitare il flusso luminoso disperso verso l’alto. Le insegne, non dotate di illuminazione propria, cosi come le vetrine dei negozi devono essere illuminate dall’alto verso il basso evitando ogni inutile dispersione di luce verso l’alto (1) (2) (3) - Proiettore Simmetrico orizzontale su sbraccio - Proiettore Simmetrico inclinato ma con fascio tutto intercettato dalla parete (o insegna) - Proiettore asimmetrico orizzontale a parete Entro le ore 23 (24 in estate) OGNI insegna pubblicitaria e/o vetrina # di non indispensabile uso notturno (ospedali, forza pubblica, self-service, etc..) deve essere spenta, ed al più tardi all’orario di chiusura dell’esercizio. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sono Vietati su tutto il territorio regionale fasci di luce rivolti al di sopra della linea dell’orizzonte, sia fissi che roteanti, installati per meri fini pubblicitari. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ILLUMINARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | & |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inquinamento Luminoso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LA LUCE E’ VITA .... SE ALTERNATA CON IL BUIO L’UOMO, GLI ANIMALI E LE PIANTE HANNO LA NECESSITA’ BIOLOGICA DELL’ALTERNANZA DEL GIORNO E DELLA NOTTE ###### Per la Vs. sicurezza e la qualità della Vs. illuminazione ricordate sempre che: 1- Illuminare non significa abbagliare! 2- La luce diretta negli occhi non solo dà falsa sensazione di sicurezza ma nasconde i pericoli reali! 3- L’illuminazione sicura ed efficace è quella che non colpisce direttamente i Ns. occhi ma solo ciò che deve essere Illuminato! 4- Sovrailluminare è un pericolo da evitare, adeguare sempre la luce alle corrette esigenze di confort visivo. 5- La luce che inviate verso l’alto è sprecata, quella che invade le proprietà altrui può non essere ben accetta! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Linee Guida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## per la corretta illuminazione esterna ed il rispetto della ## Legge n.19 del 29/09/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regione Emilia Romagna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Legge n.19 del 29/9/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Per ogni approfondimento consulta ###### i documenti tecnici di CieloBuio: http://cielobuio.org - cielobuio@vialattea.net Illuminare News: http://www.cielobuio.org/illuminare.php |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Novembre 2003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CieloBuio |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Linee Guida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Illuminazione Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### Come Illuminare? |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Quali apparecchi utilizzare? |  |  |  |  |  | ##### Che tipo di lampade utilizzare? |  |  |  |  |  |  |
| Vetro piano orizzontale Corpo inclinato ma schermato Vetro bombato ma recesso 3 2 1 |  |  |  |  | SI: - Inviare la luce dove serve NO: 2- Disturbare ed abbagliare 3- “Sprecare” la luce verso il cielo |  |  |  |  |  | Le sfere comunque schermate sono inquinanti! ##### Lanterne Usare lanterne con lampada completamente recessa nel vano ottico e senza vetri di protezione laterali ##### Proiettori Sia proiettori simmetrici che asimmetrici vanno bene purché installati con vetro piano orizzontale Se si deve inclinare il fascio luminoso inserire uno schermo per impedirne la dispersione verso l’alto |  |  |  |  |  | In Generale: Sodio Alta Pressione (privilegiare basse potenze) Illuminazione Residenziale: Fluorescenza compatte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Illuminare gli Edifici ##### SEMPRE dall’alto verso il basso. Per edifici storici, è possibile dal basso SOLO mantenendo i fasci all’interno della sagoma dell’edificio ##### Quale illuminazione residenziale? ##### Per giardini privati, cortili, ingressi, ville, etc… ##### preferire illuminazione di sicurezza con sensori di movimento e lampade ad accensione rapida. Utilizzare apparecchi senza emissioni verso l’alto AMMESSI IN NUMERO LIMITATO Apparecchi Inquinanti con lampade da max 1500 lumen (Fluorescenza compatte di max 23W) |  |  |  |  |  |  |
| Lampada sporgente Corpo inclinato Vetro curvo di protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Apparecchi d’Illuminazione: Installazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i casi 6 e 8 sono ammessi solo in casi particolari (edifici storici e monumenti) e mantenendo i fasci rigorosamente all’interno della sagoma da illuminare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. max apparecchi installabili per impianto: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 - 8 |  | 5 - 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le quantità sono ASSOLUTAMENTE indicative e da calcolarsi volta per volta in base alle specifiche della LR19/03 (art.5) (preferire SEMPRE anche per maggior confort visivo, apparecchi senza emissioni verso l’alto) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 - |  |  |  |  |  | - 4 - |  |  |  |  |  |  |