IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la mancanza di controllo sull’illuminazione pubblica e privata esterna determina o può determinare nel Comune, uno spreco rilevante d’energia; una ridotta efficienza del servizio; fenomeni di inquinamento luminoso che danneggiano la percezione del cielo notturno, nuocciono all’ambiente naturale e ostacolano l’osservazione astronomica; effetti di abbagliamento e di inquinamento ottico per gli automobilisti nonché altri disturbi psico-fisici per i cittadini quali quelli prodotti dalla luce intrusiva;

- che una parte rilevante dell’energia elettrica impegnata per l’illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l’alto con un dispendio economico annuale ingente ed altra ne viene sprecata con lampade poco efficienti e impianti non ottimizzati;

- che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna notturna, pubblici e privati finalizzata al:

1. Contenimento del consumo energetico derivante dall’illuminazione esterna notturna;

2. Miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamente ai cittadini;

3. Limitazione dell’impatto ambientale e protezione del cielo notturno;

Ritenuto opportuno esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;

VISTO il protocollo di Kyoto in cui si chiede all’Italia di stabilizzare l’emissione di anidride carbonica ai livelli del 1990;

VISTE le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l’attuazione del Piano energetico nazionale;

VISTO l’articolo n. 844 del C.C. Immissioni indesiderate su proprietà altrui e l’articolo n. 659 C.P. sulla normale tollerabilità e n. 674 sulle condizioni di utilizzo della proprietà;

VISTA la legge della Regione Puglia n. 15 del 23/11/05 "<o:p></o:p></SPAN><SPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", ed il Regolamento di attuazione Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;

RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione a integrazione dei disposti legislativi regionali;

Sentiti gli interventi favorecoli dei consiglieri comunali;

Con 15 voti unanimi e favorevoli espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA DI:

- Approvare il seguente “Regolamento per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.

- Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutività della presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO  E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 1

(Finalità)

Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del comune, da conservare e valorizzare.

Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.

Articolo 2

(Criteri generali)

Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento.

Articolo 3

(Nuovi impianti)

- In tutto il territorio comunale, i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:

- Essere dotati di progetto illuminotecnico, salvo per le disposizioni di cui al successivo comma 2, realizzato ed asseverato da professionista abilitato iscritto a ordini o collegi professionali, completo di relazione tecnica che dimostri il rispetto della presente legge e delle norme di settore vigenti, nonché dalle misurazioni fotometriche dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo "Eulumdat", firmate, circa la veridicità delle misure, dal responsabile tecnico del laboratorio che le ha emesse in regime di qualità.

- Essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi. In particolare gli apparecchi per uso funzionale di strade, piste ciclabili, aree o percorsi pedonali e spazi destinati all’uso pubblico, devono avere un rendimento percentuale superiore al 55%, inteso come rapporto tra flusso luminoso in uscita dall’apparecchio e flusso luminoso emesso dalla sorgente o dalle sorgenti interne;

- Essere equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali al sodio alta pressione o analoghe ma con efficienza delle sorgenti (lampade tradizionali) o dei moduli di sorgenti (per sorgenti a led) superiore ai 90 lm/W (lumen su watt) e una temperatura di colore inferiore a 3500K ad esclusione degli impianti di cui al successivo comma 2.

- Avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare o illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza con le relative tolleranze di misura, ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

    - Impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi privilegiando impianti con maggior coefficiente di utilizzazione.

    - Impiego nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, fatta salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di percorso ed alla sua classificazione illuminotecnica, rapporti fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, solo se necessarie, e solamente per carreggiate con larghezza superiore a 10 metri.

- essere provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24 oppure prevederne lo spegnimento entro le ore 24.

- E’ concessa deroga per:

- le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l’alto;

- le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera e che contemporaneamente vengono spente entro le ore 24.00;

- gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

- impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;

- impianti appartenenti ad edifici di culto religioso;

- le strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;

- impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o similari, che contemporaneamente posseggono i seguenti requisiti:

- in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lm,

- ogni apparecchio emetta meno di 150 lm verso l’alto,

- gli apparecchi dell’impianto d’illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2250 lm verso l’alto.

I suddetti impianti sono anche in deroga al progetto illuminotecnico ma necessitano della dichiarazione di conformità di cui all’allegato B, da rilasciare all’ufficio tecnico comunale da parte di chi realizza l’opera.

- Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a, b, c si applicano anche al rifacimento degli impianti esistenti, o che prevedano la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti; per questi ultimi, sino è 5 punti luce, non è obbligatoria la realizzazione del progetto illuminotecnico.

- Dall’entrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici  o fornitrici abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza al presente regolamento come specificato al successivo art. 7, comma 7. lettera b). Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri del comma 1.

- L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminano dall’alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4500 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 24.00 e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, aventi un’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L’installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se un impianto costituito da torri faro ha un fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare, superiore al valore di 0,5. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza  nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

- Nell’illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere adottati i criteri di cui al’art. 3, comma 1 lettera a). L’accensione dell’impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività.

E' fatto obbligo di disporre a livello impiantistico e di impiegare due livelli luminosi differenti: uno per gli allenamenti avente una riduzione del flusso luminoso del 50% e l'altro  avente il flusso luminoso nominale per le gare. E' consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici.

- E’ fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l’uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 3 del presente articolo. E’ altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

- Nell’illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati  sistemi di illuminazione che prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto verso il basso. Esclusivamente nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi. Utilizzare se necessario dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Provvedere comunque allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24.00.

- Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, è necessario procedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, alla modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all’orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

Articolo 4

(Impianti preesistenti)

- Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  gli impianti d’illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.

- Gli impianti dotati di apparecchi la cui modifica dell’inclinazione, compatibilmente con le eventuali norme di sicurezza, permetta di rientrare nei criteri di cui all’art.3, devono essere adattati entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

- Entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi inderogabilmente entro i 5 anni di cui al comma 1.

- L’adeguamento degli impianti, oltre a rispettare i dettami dell’articolo 3 del presente regolamento, deve essere tale da favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.

Articolo 5

(Criteri integrativi)

- L’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non può superare l’1% del consumo al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Devono essere favorite scelte di ottimizzazione degli impianti.

- Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso.

- Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai privati (su loro richiesta) contributi per l’adeguamento dell’illuminazione già esistente a quanto previsto dal presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 5 mila Euro.

Articolo 6

(Concessioni edilizie)

Questo regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.

1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente regolamento e del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica;

2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà:

- comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento,

- verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.

3. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento e al Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica.

Articolo 7

(Applicazione)

1. Per la migliore e più razionale limitazione dell’inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita a titolo gratuito dalle Associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso.

2. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione  del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle Associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso o su richiesta delle Associazioni facenti parte dell'Unione Astrofili Italiani.

3. Il controllo dell’applicazione e del rispetto del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Locale per quanto di sua competenza, che potrà avvalersi, per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, della consulenza degli organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché delle loro segnalazioni. La verifica può avvenire anche attraverso incarichi di perizie a professionisti, a enti pubblici o privati quali l’ARPA;

5. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

6. Il Comune redigerà un Rapporto Annuale dove sono indicati i provvedimenti adottati per la riduzione dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico con le seguenti indicazioni minime:

- gli impianti o singoli apparecchi pubblici sostituiti e/o messi a norma nonché quelli privati segnalati ai proprietari e non ancora adattati;

- il numero e i proventi delle sanzioni applicate;

- le scelte tecnologiche ed i conseguenti risparmi conseguiti,

7. Il comune autorizza gli impianti di illuminazione realizzati secondo i criteri di cui all’art. 3 solo se documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da Professionista abilitato che dimostri la rispondenza al regolamento comunale e che ne certifichi la conformità con l’allegato A del presente regolamento. Per verificare la conformità inoltre:

- L’installatore rilascia la dichiarazione d’installazione conforme al progetto e al presente regolamento, di cui all’allegato B.

- Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono rilasciare la documentazione necessaria per verificare  la conformità al presente regolamento, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio comunale. La documentazione tecnica inoltre dovrà essere corredata dalle misure fotometriche sia in formato tabellare numerico cartaceo e informatico, tipo il formato commerciale eulumdat, corredate dalla dichiarazione sulla veridicità dei dati fotometrici firmata dal responsabile di laboratorio che li ha emessi, preferibilmente di enti terzi qualificati quali l’IMQ Performance, nonché delle raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta ai fini del rispetto della legge.

Articolo 8

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito del Comando di Polizia Locale, nella sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300 per punto luce e all’obbligo di immediato spegnimento dell’impianto fino alla modifica/sostituzione.

2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 900 per punto luce qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati per tutta la durata della notte o abbiano semplici scopi pubblicitari o voluttuari, con l’obbligo di immediato spegnimento dell’impianto fino alla modifica/sostituzione.

3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.

Allegato A

| # DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO # AL REGOLAMENTO COMUNALE E ALLA L.r. 15/05 e s.m.i. DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D’ARTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto |  |  |  |  | ................................................................…………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con studio di progettazione |  |  |  |  |  |
| con sede in via |  |  |  |  |  | ........................................................................ |  |  |  |  |  |  | n° | ......... |  |  |  |  | CAP | .................…… |  |  |
| comune |  |  |  | ........................................................... |  |  |  |  | Prov. |  | ......... |  | tel. |  |  | ...........................................…… |  |  |  |  |  |  |
| fax |  | ............................................... |  |  |  |  |  |  | e-mail |  | ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iscritto all'Ordine/Collegio: |  |  |  |  |  |  | .............................................………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n° iscrizione |  |  | ............... |  |
| Progettista dell’impianto d’illuminazione (descrizione sommaria): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..…........................…………...……... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..............................................................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..............................................................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..............................................................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DICHIARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Puglia n. 15 del 23/11/05 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", art. 5 comma 1, ed al relativo regolamento di attuazione, ed al regolamento comunale di cui questo documento fa parte integrante, avendo in particolare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della l.r. 15/05 e succ. integrazioni e del regolamento comunale succitato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rispettato le indicazioni tecniche della L.r. 15/05 e del regolamento comunale, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L.r. 15/05 medesima e del regolamento comunale, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga (………………………….) e quindi di aver realizzato un progetto a “regola d’arte” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: - Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni della L.r. 15/05 e s.m.i. e del regolamento comunale, - Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti) - Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo, - ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme al regolamento comunale di Vignole "PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO”) dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | .......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il progettista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Allegato B # DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL’INSTALLAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Il sottoscritto |  |  |  |  | .................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | titolare o legale rappresentante della ditta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | operante nel settore ..............................................................…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| con sede in via |  |  |  |  |  |  | ........................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n° | ......... |  |  | CAP | .................…… |  |
| comune |  |  |  | ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prov. |  |  |  |  |  | ......... |  |  |  |  | tel. |  |  | ...........................................…… |  |  |  |
| fax |  | ............................................... |  |  |  |  |  |  |  | P.IVA |  |  | ...................................................................................…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di ...........................….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................................................ |  |  |  |  |  |  |  | al n° ................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di ..................................…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............................................. |  |  |  |  |  |  |  | al n° ................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................................……... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..............................................................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..............................................................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..............................................................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inteso come: |  |  |  |  |  |  |  | nuovo impianto |  |  |  | trasformazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ampliamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manutenzione straordinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | altro ...........................................…….. |  |  |  |  |  |  |  |
| realizzato presso: |  |  |  |  |  |  | ............................................…….... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | comune: |  |  |  |  | ............................................……..…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DICHIARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla legge della Regione Puglia n. 15 del 23/11/05 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", art. 5 comma 1, ed al relativo regolamento di attuazione, ed al regolamento comunale di cui questa dichiarazione fa parte integrante, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d’installazione, avendo in particolare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla L.r. 15/05; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | seguito le indicazioni dei fornitori per la conformità alla L.r. 15/05; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego ........................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | installato i componenti elettrici in conformità al D.M. 36/08 ed altre leggi vigenti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegati: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | .......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il dichiarante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |